Ультразвуковой отпугиватель животных с ИК-датчиком LS-987S

Отпугиватель животных LS-987S - самая последняя модель ультразвукового отпугивателя животных с инфракрасным датчиком движения. Этот прибор обеспечит Вам удобство его местоположения на участке.

Ультразвуковой отпугиватель - эффективный и гуманный способ изгнать котов, собак, кроликов, белок с ваших садов, лужаек и газонов без нанесения им вреда.

Область применения:

В помещении - если Вы не хотите, чтобы Ваш домашний питомец, заходил, например, в спальню;

Около пруда – для защиты рыб от кошек и др. животных;

Около цветника – чтобы животные не вытоптали цветы;

Около скворечника – для защиты птиц от кошек и др. животных.

Для экономии электроэнергии данный отпугиватель объединен со сложной инфракрасной системой обнаружения, чтобы обнаружить животное в области 70 градусов, на расстоянии до 12 метров. Появление животных будет обнаружено в пределах области защиты. Прибор начнет действовать ультразвуком на частоте от 18.000 до 24.000 Гц, и будет удерживать вторгающихся животных в  пределах области защиты.

Встроенный индикатор LED информирует о том, что прибор посылает звуковые волны в сторону обнаруженных животных. Специальная встроенная испытательная кнопка позволяет Пользователю проверять надлежащее действие устройства.

Прибор оборудован входным гнездом для адаптера.

Поскольку в приборе используется алкалайновая батарея 9В, он может быть легко установлен в любом месте без электричества. Вы можете установить прибор на стене вне вашего строения, или использовать дополнительную пластмассовый защитный кожух и стойку, чтобы установить устройство на земле.

Установка

- Извлеките основное устройство из защитного корпуса, выдвинув его на себя;

- Откройте отсек для элементов питания и установите 2 алкалайновые батарейки 9В или подключите адаптер питания к соответствующему разъему на тыльной стороне основного устройства.

- Вставьте основной блок в защитный кожух. Установите основное устройство на ножку и вставьте ее в землю так, чтобы основной блок отпугивателя находился на расстоянии 30-40 см над землей. Если Вы прикрепите отпугиватель к стене, то расстояние между прибором и землей должно быть 30-90 см.

- Установите переключатель в положение ON. ИК-датчику необходимо 30 секунд для разогрева. По истечению этого времени красный индикатор засветится, свидетельствуя об исправной работе. Вы можете нажать на кнопку ТЕСТ, чтобы проверить работает ли ультразвук и исправен ли датчик движения. Для окончания тестирования нажмите кнопку ТЕСТ снова.

Тестирование:

Если отпугиватель работает от элементов питания, проведите рукой в защищаемой зоне. Если красный индикатор не засветился – пора сменить элементы питания. Для замены батареек установите переключатель в положение OFF и повторите шаги 1-2 данного параграфа.

Примечания:

- Если прибор используется в помещении, убедитесь, что у Вашего питомца есть возможность выйти из охраняемой отпугивателем зоны;

- Если в течение какого-то времени у Вас нет необходимости пользоваться отпугивателем, выключите его в целях сохранения энергии;

- Не погружайте устройство в воду или другую жидкость;

- Убедитесь, что линза ИК-датчика чистая. Протирайте ее при помощи влажной тряпочки.

Технические характеристики:

Размер	110х100х95мм

Вес	360г

Питание	9В (2 алкалайновые батарейки 9В)

220-240В АС,50/60Гц

Потребление	0,16мА

Частота	18000-24000Гц

Разогрев	около 30 секунд

Задержка для ультразвука	около 25 секунд

Площадь воздействия	около 85 м²

Диапазон рабочих температур...........................................................................-10...+50 градусов Цельсия